安徽省庐江县中医院询价采购函

XJ2020031号

尊敬的供应商：

我院拟对儿科病床和普通病床等进行询价采购，有关情况说明如下：

- 主要事项：

1、被询价的供应商就以下询价要求，在2020年6月11日11时之前（逾期不报视为自动放弃），向我院作出一次性不得修改的书面报价。该报价一经我院认可，即为签约的合同价。

2、《供应商报价函》应用信封密封,封口加盖公章，提供产品彩页或图片。投标文件请寄（送）至我科，邮寄地址：安徽省庐江县周瑜大道350号庐江县中医院招标采购办。王学锋（收） 电话：0551-87335182  13905654666

3、被询价的供应商可以不对我院的询价函作出报价，但一经作出报价，即不可撤回，否则，该供应商在今后一年内不得参与我院所有采购活动。

二、   报价内容与要求：

| 品名 | 规格参数 | 单位 | 单价 | 厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通病床 | 1、规格：2000*900*500mm,床体承载重量：≥300kg； *2、床头床尾采用不锈钢内置式结构，直接与床体连接，外包易擦洗的抛光 ABS 工程塑料。两侧镂空，底部为优质铝型材密封，两侧带有防撞护角，内部镶嵌8mm 的防撞轮。不锈钢管直径 32mm,壁厚1.35mm。内侧采用进口高密度板，带自锁装置，可随意拆卸方便操作,床尾外侧配病历卡插座 ； 3、床两侧提拉式不锈钢五立柱护栏,并配有自动锁定装置，升降灵活方便； *4、床框：床框采用40*80*1.5mm不锈钢304#矩形钢管，床面采用厚度不小于1.5mm冷板一次冲压成型，床框涂覆为抗静电粉体，涂料有抗菌作用，经过防油防锈、双重磷化处理，表面光洁亮丽，附着力达到一级，不脱落，不生锈，表面喷塑处理； 5、床面：厚度1.5mm以上优质碳钢板一次性冲压而成，中间有冲压成凹型。透气，具凹凸防滑功能，背部折起角度0~70°±5˚，腿部0~30°±5˚，床面整体起浮式设计，凹凸波浪线条,良好的透气性，防止褥疮病的发生；所有冲孔都要有内卷边,防止划手或刮坏床垫；床面涂覆为抗静电粉体，涂料有抗菌作用，经过防油防锈、双重磷化处理，表面光洁亮丽，附着力达到一级，不脱落，不生锈，表面喷塑处理； 6、摇杆：2 支；摇把可折叠内藏，摇杆手柄为ABS强化工程塑料加金属管制作，耐磨、轻便省力、无噪音，摇杆传动关节件采用全钢件（禁止采用尼龙或塑料），具备双向过盈保护装置； *7、床腿：床腿为 50×50×1.5mm 方管框架制作。床腿采用SUS304 不锈钢材料制作，坚固耐用、承受力大，表面抛光，打磨处理，床腿涂覆为抗静电粉体，涂料有抗菌作用，经过防油防锈、双重磷化处理，表面光洁亮丽，附着力达到一级，不脱落，不生锈，表面喷塑处理； 8、每张均配四挂钩不锈钢伸缩输液杆两根，在病床上开直径为25mm输液孔,并且配两个对角活动或输液架底座，输液杆用直径25mm和直径19mm的不锈钢圆管组成； *9、床底部配有Φ16×1.5mm 厚的304不锈钢圆管焊接制成的杂物架一个，必须用螺丝固定在床腿上； *10、床垫 规格: 1980*900*100mm,采用5cm 高密度优质海绵和5cm 椰棕制成，总厚度 10cm，床垫两侧设有透气孔，外套为深色防水透气材质，拉链封口，可拆洗； *11、四轮采用Φ125 穿销式双面静音脚轮、独立刹车,稳定性强、无噪音，防折断、脱落，四角对角刹车； 注：打*号参数为必须满足参数，若不满足作为废标处理！ | 张 |  |  |
| 卒中静脉溶栓专用称重床 | *1、电机：采用进口品牌医疗专用电机（5个），运行安静无声，低噪音，低EMI（电磁辐射），不干扰床旁心电监护仪等医疗设备工作。配有蓄电池一个，能保障病床在断电或运送患者时继续使用； 2、床体：床框采用加厚30×60×1.5mm矩型钢管，底部带罩；床体双层结构，稳定性更高； 3、床头尾板：采用全新的ABS工程材料整体注塑成型，保证病人长期倚靠，不易歪斜。暗藏锁定开关可以锁定和方便拆卸，流线型设计，美观大方，无卫生死角； 4、护栏：采用四片式高档 PP 护栏，造型设计结合了自然美学与人体工程学，四片护栏在两端均有镂空设计，应急时可兼做扶手，床头两片护栏内外配有操作按钮，方便病人自行调节适应床体姿态； 5、床面板：床面板采用软连接与高档ABS工程塑料制成，坚固耐用，结实美观，软连接可使在调节床体姿态时病人体验感更好； *6、操作面板：床尾板配10.2英寸液晶屏操作屏，所有操作均可在屏幕上进行，可起背、起腿、整体升降、腿背联动、前后倾斜、一键CPR、锁定及解锁护栏按键、锁定及解锁中控轮、称体重、记录计算体重差、离床报警、床底灯等一共近20个功能，具体功能及使用方法详见产品使用手册； 7、脚轮：6寸豪华中控脚轮，骨架采用航空铝材，一键制动，四轮刹车，内置全封闭自润滑轴承，轮面采用TPR耐磨材料；运行静音又耐用。 背部升降; 腿部升降; 整体升降; 最大承重. 0-75°±5°; 0-45°±5°; 530-730mm; 250KG. 前倾斜; 后倾斜; 电机; 液晶屏. ≥12°±2°; ≥12°±2°; 5个; 1块. 全长; 全宽; 内径长度; 床面宽度. 2300mm; 1020mm; 1945mm; 900mm. 配置清单 名称; 详情. 包装规格（木箱整装）; 2150*1080*700mm. 护栏; pp护栏一套4个（2片带按键）. 脚轮; 中控轮4个. 床头板; 一片（普通蓝色）. 床尾板; 一片（普通蓝色）. 电机; 进口品牌电机5个. 蓄电池; 1个. 液晶屏; 1个. 床面板; 1套. 床底罩; 1套. 床底灯; 1个. 床框架; 1套. 急停按钮; 1个. 其他; 输液架一根. | 张 |  |  |
| 儿科病床 | 1、规格：1850*900*500mm,床体承载重量：≥300kg； *2、床头床尾采用不锈钢内置式结构，直接与床体连接，外包易擦洗的抛光 ABS 工程塑料。两侧镂空，底部为优质铝型材密封，两侧带有防撞护角，内部镶嵌8mm 的防撞轮。不锈钢管直径 32mm,壁厚1.35mm。内侧采用进口高密度板，带自锁装置，可随意拆卸方便操作,床尾外侧配病历卡插座 ； *3、护栏采用 ABS栅栏式双面三挡升降护栏。 *4、床框：床框采用40*80*1.5mm不锈钢304#矩形钢管，床面采用厚度不小于1.5mm冷板一次冲压成型，床框涂覆为抗静电粉体，涂料有抗菌作用，经过防油防锈、双重磷化处理，表面光洁亮丽，附着力达到一级，不脱落，不生锈，表面喷塑处理； 5、床面：厚度1.5mm以上优质碳钢板一次性冲压而成，中间有冲压成凹型。透气，具凹凸防滑功能，背部折起角度0~70°±5˚，腿部0~30°±5˚，床面整体起浮式设计，凹凸波浪线条,良好的透气性，防止褥疮病的发生；所有冲孔都要有内卷边,防止划手或刮坏床垫；床面涂覆为抗静电粉体，涂料有抗菌作用，经过防油防锈、双重磷化处理，表面光洁亮丽，附着力达到一级，不脱落，不生锈，表面喷塑处理； 6、摇杆：2 支；摇把可折叠内藏，摇杆手柄为ABS强化工程塑料加金属管制作，耐磨、轻便省力、无噪音，摇杆传动关节件采用全钢件（禁止采用尼龙或塑料），具备双向过盈保护装置； *7、床腿：床腿为 50×50×1.5mm 方管框架制做。床腿采用SUS304 不锈钢材料制作，坚固耐用、承受力大，表面抛光，打磨处理，床腿涂覆为抗静电粉体，涂料有抗菌作用，经过防油防锈、双重磷化处理，表面光洁亮丽，附着力达到一级，不脱落，不生锈，表面喷塑处理； 8、床尾配有 ABS 翻板式阻尼餐桌,安装在病床上方，餐桌面使用全新 ABS 材料整体注塑成型；餐桌支架使用40mm*16mm*1.2mm厚度钢制扁圆管型材制作，床框内置阻尼器，放倒无噪音； 9、每张均配四挂钩不锈钢伸缩输液杆两根，在病床上开直径为25mm输液孔,并且配两个对角活动或输液架底座，输液杆用直径25mm和直径19mm的不锈钢圆管组成； *10、床底部配有Φ16×1.5mm 厚的304不锈钢圆管焊接制成的杂物架一个，必须用螺丝固定在床腿上； *11、床垫 规格: 1830*900*100mm,采用5cm 高密度优质海绵和5cm 椰棕制成，总厚度 10cm，床垫两侧设有透气孔，外套为深色防水透气材质，拉链封口，可拆洗； 注：打*号参数为必须满足参数，若不满足作为废标处理！ | 张 |  |  |

备注：投标人营业执照经营范围具有此项目资质。

- 付款条件及方法： 按我院制定的医疗器械管理办法回款。

- 服务承诺：询价供应商就以上清单中的货物质量与服务作出各自的承诺。（无售后服务承诺的作无效投标处理）。

电话传真：0551-87335182

联系人		吴国际

庐江县中医院招标采购办

2020年6月8日

供应商报价函

致：庐江县中医院招标采购办

我方十分高兴地收到贵院发给本单位的询价采购函，我方已研究了该报价函的全部内容，现向贵办提出报价。

一、责任与义务

1、我方报价函一经发出，即不可撤回，否则我方愿意接受贵院的处罚；

2、我方完全理解贵方将不受最低价中标的约束。。

二、货物报价表：单位：元

按《耗材询价表》格式、内容报价。

三、交货日期及方式：接到我院订单后       日内送至我院制定地点。

四、付款条件及方法：

五、服务承诺：

（公司盖章）

年   月   日

报价供应商联系电话（传真）：